P2CAII200902 – Edson de Paula Ferreira – A interpretação é parte da questão (sem perguntas)

1) (2.5 pts) Para o sistema cuja função de transferência G(S) é dada abaixo, trace o diagrama Polar,para um K qualquer, indicando as freqüências nos pontos relevantes do diagrama. Coloque flechas  de orientação para w variando de zero a infinito. O que você poderia afirmar sobre a estabilidade de G(S)?  E se fosse um sistema discreto G(Z)? Para G(S) esboce o diagrama de Bode. Não faça as aproximações lineares, como se fossem pólos ou zeros duplos, e sim considere o sistema como tal, sem amortecimento.

GS=K(S2+1)(S2+0.01)

2) (2.5 pts) Identifique os parâmetros relevantes da função G(S), cujo  diagrama de Bode é dado na  figura abaixo. Especifique  o ganho normalizado, que no caso é positivo, as freqüências  de corte dos pólos e zeros. Esboce o Polar pelo Bode e considerando G(S) como a FTMA de um sistema com realimentação negativa e unitária, verifique a estabilidade via critério simplificado de Nyquist.

3) (2.5 pts) Trace o diagrama de Bode da G(S) abaixo. Esboce o Polar pelo Bode e considerando G(S) como a FTMA de um sistema com realimentação negativa e unitária, verifique a estabilidade via critério simplificado de Nyquist.  Indique MG e MF nos dois diagramas.

GS=40(S+5)SS-0.1(S+50)

4) (2.5 pts) Para o sistema com realimentação negativa unitária tal que  a FTMA  G(S) é dada abaixo, trace o diagrama polar G(jw) e faça a análise de estabilidade para K positivo e K negativo, via critério simplificado de Nyquist. Para algum valor de K diferente de zero, obtenha MG e MF, indicando no diagrama polar.

GS=K(S2-2S+2)S(S+1)