P02CAII201101 – Segunda avaliação de Controle Automático II – Edson de Paula Ferreira

1 - (2pts.) – Para o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária, cuja FTMA é dada abaixo por G(S), trace o Diagrama Polar de G1(S), para K qualquer, determinando o ponto inicial e o final, as variações de fase e os pontos de cruzamento com os eixos real e imaginário. Analise a estabilidade em função de K, via critério de Nyquist Simplificado, determinando em cada caso o numero de polos em MF à direita.

2 - (2pts.) – Idem anterior para G2(S)

3 - (2pts.) - Para o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária, cuja FTMA é dada abaixo por G3(S), trace o diagrama de bode em malha aberta correspondente, primeiro utilizando as aproximações assintóticas, depois esboçando as correções, e assim ilustrando como ficariam as curvas reais. Para o traçado use papel semi-log.

G3S=4S2+100S-0.2S+20(S2+1)

4 -  (2pts.) - Idem anterior para G4(S)

G4S=S-0.2(S+10)SS+0.2S+1(S+100)

5 - (2.0pts) Considere o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária, cuja FTMA é definida pelo diagrama de Bode abaixo. Esboce o polar correspondente. Obtenha o ganho normalizado. Identifique aproximadamente os respectivos polos e zeros da FTMA. Você deve avaliar a qualidade da sua identificação traçando o diagrama correspondente às  aproximações assintóticas desses polos e zeros.