P1SR201901.  Turma 02. Prof. Edson de Paula Ferreira.

1) (4p) Considere  os 4 sistemas, com realimentação negativa unitária, tal que a equação característica está na forma  1+KG(S), sendo as G(S)=Z(S)/(P) especificadas abaixo, pelos zeros e polos de Z e P, separados por vírgulas. Para elas, Esboce o LGR para K variando no intervalo (-∞, +∞), explicitando todos os elementos relevantes do traçado. Não precisa calcular os pontos de cruzamento com o eixo jw. Não precisa calcular os valores dos ângulos de saída e chegada de polos ou zeros complexos conjugados. Não precisa  calcular os pontos de quebra, basta que uma localização coerente  esteja clara no esboço. O esboço compreende as assíntotas, centro e ângulos, as propriedades de simetria e distribuição angular no cruzamento de caminhos, a clara indicação dos caminhos, começo, meio e final, além da correta orientação e discriminação (+ ou -).

G1S=[1+j,  1-j][-1,  0,  1]

G2S=[-1,  -1][0,  0,  1+j,  1-j]

G3S=[1][0,  0,  -1+j,  -1-j]

G4S=[0,  1,  1][-1,  -2,  -3]

2) (6p) Considere  os dois sistemas, com realimentação negativa unitária, tal que a equação característica está  na forma  1+KG(S), abaixo especificadas. Para elas, trace o LGR para K variando no intervalo (-∞, +∞), explicitando todos os elementos relevantes do traçado. Não precisa  calcular os pontos de quebra, basta que uma localização coerente  esteja clara no esboço. O esboço compreende as assíntotas, centro e ângulos, as propriedades de simetria e distribuição angular no cruzamento de caminhos, a clara indicação dos caminhos, começo, meio e final, além da correta orientação e discriminação (+ ou -). Além disso, obtenha para os dois sistemas os pontos de cruzamento com o eixo jw. Para G5 calcule os valores dos ângulos de saída e chegada dos zeros complexos conjugados.  Para G6 calcule os valores dos ângulos de saída e chegada dos polos complexos conjugados.

G5S=[0,  -1+j,  -1-j][-1,  1,  1]

G6S=[-1,  -1][1+j,  1-j,  1+j,  1-j]