P3SR201801 Edson de Paula Ferreira

1) (4 pts) Para a função de transferência G1(S), dada abaixo, primeiramente,  esboce o seu diagrama polar G1(jw), explicitando as características ou aspectos relevantes, considerando os valores “interessantes” de w (por exemplo, 0,1 e ∞), bem como as variações de fase e módulo em todo intervalo [0, ∞). Em seguida racionalize G1(jw), obtendo as partes real e imaginária, e melhore o seu esboço, explicitando as frequências e valores de módulo e fase de G nos cruzamentos com os eixos e os seus limites  no inicio e final do diagrama.

G1S= K(s2+2S+2)S(S2+1)

2) (6 pts) Para as funções de transferência G2(S) e G3(S), dadas abaixo, esboce os respectivos diagramas polares, explicitando as características ou aspectos relevantes, considerando os valores interessantes “de w, bem como as variações de fase e módulo em todo intervalo [0, ∞). Tente não desperdiçar tempo racionalizando, faça somente  o raciocínio geométrico ou vetorial.

G2S= K(s2-2S+2)(S+1)2  , G3S= K(S2+1)(S-1)(S+1)2