P8SR201901. Edson de Paula Ferreira.

1) Para o sistema contínuo, com realimentação negativa e unitária, cujo diagrama de bode da FTMA é dado abaixo, ajuste um Atraso-Avanço, juntos, em série, para obter uma margem de fase total, ou final, desejada de MF* = 650. No projeto do Avanço use necessariamente um φmáx = 400 e uma compensação (merreca) de 50. Certifique-se de fazer um ajuste inicial do ganho proporcional Kp tal que o sistema tenha o menor erro estacionário possível, mas  fique dentro da região estável, podendo deixar no limiar de estabilidade. Explicite a equação do compensador final, AT-AV, esboce o diagrama de Bode da FTMA do sistema compensado, certifique-se, utilizando o critério simplificado de Nyquist, que o sistema compensado é estável e explicite o valor do erro estacionário finito não nulo, do sistema compensado. Qual é o sinal de teste adequado para analisar este erro?