PFCAII201001 – Prova Final de CAII. Edson de Paula Ferreira. (use lápis, borracha e régua)

1- (1.0) Mostre, para um sistema cuja FTMA tem pólos em S=±1, como ajustar um PD, em malha fechada, utilizando o LGR e priorizando um e∞ especificado (especifique você).

2- Para o sistema, tal que a FTMA é dada nos 3 diagramas de Bode abaixo (utilizar 1 por projeto, na ordem dada), mostre como projetar  os controladores  no domínio da freqüência. Explicite a determinação e os valores finais de erro estacionário. Esboce o diagrama do Bode dos sistemas compensados em malha aberta. A qualidade das aproximações será considerada relevante em todos os projetos.

2.1 - PI (2,0) e Atraso (1,0), para MF≈50° e erro estacionário menor possível.

2.2 - Avanço (2,0), para MF≈70° e erro estacionário menor possível. Não use φm maior que 30⁰, use correção de projeto de 5⁰.

3 - Considere o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária cuja FTMA é dada abaixo.

G1S=2S-0.1(S+500)SS+1S2+100

3.1 - (1.5) Trace o diagrama de bode em malha aberta correspondente, primeiramente utilizando as aproximações assintóticas, depois esboçando as correções,  ilustrando como ficariam as curvas reais.

3.2 - (1.0) Esboce o diagrama polar  e  faça a análise da estabilidade, via critério simplificado de Nyquist (explicite o # de pólos em malha fechada à direita). O que mudaria na análise para o ganho negativo?

  - – (1.5) Trace o LGR para K variando de -∞ a +∞, orientando e especificando (azul e vermelho) adequadamente os caminhos. Explicite os cálculos dos aspectos relevantes do traçado. Analise a estabilidade utilizando a condição de módulo.

PI

ATRASO

AVANÇO