PFSR201602       Edson de Paula Ferreira. Escolha 5 dentre as questões abaixo.

1) (2p) Para o sistema discreto cuja função de transferência é G1(Z), obtenha o diagrama de fluxo de estado que explicite a solução genérica da alocação de polos via realimentação de estados (K), com um observador de estados (L). Obtenha K, para alocar os polos em malha fechada em Z=-0.1 e Z=+0.1.

G1Z=4(Z-1)(Z-0,5)2

2) (2p) Considere  o sistema, com realimentação negativa unitária, tal que a equação característica está na forma  1+KG2(S), sendo  G2(S) especificada abaixo. Para ela, trace o LGR para K variando no intervalo (-∞, +∞), explicitando todos os elementos relevantes do traçado. Obtenha o cruzamento com o eixo jw. Calcular os valores dos ângulos de saída e chegada de zeros complexos conjugados. Não precisa  calcular os pontos de quebra, basta que sua localização  esteja clara no esboço. O esboço compreende as assíntotas, centro e ângulos, as propriedades de simetria e distribuição angular no cruzamento de caminhos, a clara indicação dos caminhos, começo, meio e final, além da correta orientação e discriminação (+ ou -).

G2S=S2-2S+2S(S+1)(S-1)

3) (2p) Para o sistema contínuo cuja função de transferência G3(S) é dada abaixo, Trace o diagrama de Bode pelas aproximações assintóticas dos elementos básicos constituintes, no papel semilog fornecido , deixando pontilhadas as tangentes relevantes, indicando a respectiva inclinação, indicando as correções nas frequências de corte relativamente à curva real e indicando o ganho normalizado no diagrama resultante. Esboce o polar equivalente.

G3S=-(1630)S+0,32(S-80)S(S+2)(S2+64)

4) (2p)  Para o sistema continuo com realimentação negativa unitária, tal que a função de transferência G4(S) é dada abaixo, trace o diagrama polar, determinando analiticamente os pontos necessários à  análise de estabilidade pelo critério simplificado de Nyquist. Faça a análise de estabilidade, em função de K, usando explicitamente o critério simplificado de Nyquist, determinando o numero de polos em malha fechada à direita nos casos instáveis, para todo K (positivo ou negativo).

G4S=K(S-2)2(S2+9)

5) (2p) Para o sistema continuo, com realimentação negativa unitária, cujo diagrama de Bode da FTMA é dado abaixo:

Obtenha o ganho DC ou ganho normalizado GN, em malha aberta. Indique no diagrama como obteve. Projete um compensador PI –AV , em série, tal que as seguintes restrições sejam atendidas: No Avanço, use φm=40◦, correção ou “merreca” de 5◦, Margem de fase final desejada de 70◦ e menor erro estacionário possível.  Explicite a equação do compensador PI-AV e esboce a curva compensada. Faça o seu melhor.

6) (2p)  Para o sistema continuo, com realimentação negativa unitária, cujo diagrama de Bode da FTMA é dado abaixo:Escolha um valor de ganho normalizado tal que o sistema seja estável. Em seguida acrescente um atraso em caminho direto tal que o sistema continue estável. Escolha o atraso adequadamente e explicite o seu efeito no diagrama de Bode. Feito isso, determine o valor de ganho que leva o sistema ao limiar de estabilidade. Explicite tudo de modo claro e inequívoco, sem bagunça.