PFSR201701 Edson de Paula Ferreira. Observação: As questões 2 e 4 substituem cinco pontos que faltam da T3subs.

1) (2,5p) Para o sistema discreto, cuja função de transferência em malha aberta é G(Z)=2(Z-0,5)/(Z+1)(Z-1), projete um controle com realimentação de estados com um observador de estados, explicitando K e L obtidos , tal que os polos em malha fechada do controlador e os polos do observador sejam estáveis, todos distintos, sem cancelamento de zeros em malha aberta. Mostre o diagrama de estados completo com planta, controlador e observador. Dica: do mesmo jeito que no caso contínuo, os polos em MF com o controlador podem der obtidos da equação Determinante(ZI-A+BK)=0 e os do observador Determinante(ZI-A+LC)=0.

2) (2p) Esboce os diagramas polares dos sistemas contínuos com realimentação unitária, cujas FTMA’s  são dadas a seguir. Para um deles  faça a análise de estabilidade  para todo K, explicitando o numero de PMF à direita nos casos instáveis.

G1S= K(S2-2S+2)S+12(S2+2S+2), G2S=K(S+1)2(S-1)(S2+1)

3) (2,5p) Para os dois sistemas da questão anterior esboce os LGR para todo K. Não precisa calcular explicitamente os pontos de quebra e os cruzamentos do eixo jw. Para G1 obtenha explicitamente os ângulos de saída dos zeros. Justifique os pontos relevantes dos traçados. Faça análise de estabilidade gráfica, sobre os dois esboços, usando a condição de módulo, de forma literal.

4) (3p) Para o sistema, tal que a FTMA é dada pelo diagrama de Bode abaixo, ajuste  um controle  PI+Avanço em série,  no domínio da frequência para obter uma margem de fase global de MF*=70° e obter o melhor erro estacionário possível, Faça todas as etapas do projeto dentro da estabilidade em malha fechada do sistema. Mostre a estabilidade pelo critério simplificado de Nyquist, utilizando o esboço do Polar a partir do esboço do Bode. Faça o esboço correspondente, para as duas compensações, sobre o diagrama dado. Para o Avanço não utilize φmax maior que 35º. Use correção de 5º. A qualidade da aproximação conta. Explicite Ganhos Normalizados e erros com a referência de teste correspondente, antes e depois da compensação.