PFSR201801 Edson de Paula Ferreira

1) Para o sistema contínuo, com realimentação negativa e unitária, tal que a FTMA é dada pelo diagrama de Bode abaixo:

1.a) (1p) Multiplique essa função por um ganho K  (controle proporcional) e analise a estabilidade em malha fechada para qualquer valor de K, positivo ou negativo. Use explicitamente o critério simplificado de Nyquist. Nos casos instáveis explicite a obtenção do numero de polos em malha fechada à direita.

1.b) (3,5p) Ajuste  um controle  PI+Avanço em série,  para obter uma margem de fase global de MF*=70°, com o melhor erro estacionário possível. Explicite a equação do compensador.  Explicite o esboço correspondente, para cada etapa das duas compensações, isso sobre o diagrama dado. Atenda às seguintes restrições para o Avanço:  φmax igual a 40° e correção de 5°. A qualidade da aproximação conta. Analise o erro estacionário depois da compensação. Explicite no seu esboço as frequências de cruzamento e as respectivas margens finais. Indique neste caso qual seria o valor do atraso puro que levaria o sistema ao limiar de estabilidade. Inclua o efeito do atraso no diagrama de Bode.

2) (1,5p) Para o sistema cuja equação de estado em malha aberta  é dada abaixo, analise controlabilidade e observabilidade, via grafo de estados. Supondo que somente a saída é medida, aloque os polos em malha fechada, via realimentação de estados do observador de estados, de modo que o sistema seja estável e tenha todos os polos em malha fechada distintos, mas com a mesma frequência natural não amortecida. Explicite o grafo de fluxo de estado do sistema global com controlador e observador. Como seria feita a alocação de polos do observador? Não precisa calcular os ganhos do observador, só calcule os do controlador.

3) (2,5p) Considere  o sistema, com realimentação negativa unitária, tal que a equação característica está  na forma  1+KG(W), G(W) especificada abaixo. Trace o LGR para K variando no intervalo (-∞, +∞), explicitando todos os elementos relevantes do traçado. Não precisa  calcular os pontos de quebra, basta que uma localização coerente  esteja clara no esboço. O esboço compreende as assíntotas, centro e ângulos, as propriedades de simetria e distribuição angular no cruzamento de caminhos, a clara indicação dos caminhos, começo, meio e final, além da correta orientação e discriminação (+ ou -). Além disso, obtenha os pontos de cruzamento com o eixo jw e calcule os valores dos ângulos de saída e chegada dos polos complexos conjugados.  Analise graficamente, utilizando a condição de módulo, a estabilidade, considerando o sistema como se fosse contínuo (W=S). Idem discreto (W=Z).

GW=KW(W+0.5)W+12(W2-W+0.5)

4) (1,5p) Para a função de transferência F(S) abaixo, esboce o respectivo diagrama polar, explicitando as características ou aspectos relevantes, considerando os valores interessantes “de w, bem como as variações de fase e módulo em todo intervalo [0, ∞). Tente não desperdiçar tempo racionalizando, faça somente  o raciocínio geométrico ou vetorial. Trace o diagrama de Bode correspondente, no papel semi-log.

FS= K(s2-2S+2)S(S-0.1)(S2+100)