R1P3SR201701 –. Edson de Paula Ferreira.

(5p para a solução correta e completa) Para o sistema, tal que a FTMA é dada pelo diagrama de Bode abaixo, ajuste  um controle  Atraso+Avanço em série,  no domínio da frequência para obter uma margem de fase global de MF*=70° e obter o melhor erro estacionário possível, tal que o ajuste do Kc (somente) já propicie estabilidade em malha fechada. Mostre a estabilidade pelo critério simplificado de Nyquist, utilizando o esboço do Polar a partir do esboço do Bode. Faça o esboço correspondente, para as duas compensações, sobre o diagrama dado (pode ultrapassar, se precisar). Para o Avanço não utilize φmax maior que 35º. Use correção de 5º. A qualidade da aproximação conta. Explicite Ganhos Normalizados e erros com a referência de teste correspondente, antes e depois da compensação.