RecP02CAII201101 – Recuperação da segunda avaliação de Controle Automático II

Edson de Paula Ferreira

1 - (4 pts.) – Para o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária, cuja FTMA é dada abaixo por G(S), trace o Diagrama Polar de G(S), para K qualquer (não esqueça o negativo), determinando os pontos inicial e final, bem como as variações de fase, isso sem necessariamente fazer o cálculo analítico dos pontos de cruzamento com os eixos real e imaginário (deduza pelas variações de fase e módulo). Assuma valores literais para os pontos de cruzamento com o eixo real (c1 , c2 ,...) para análise da estabilidade em função de K, via critério de Nyquist Simplificado, determinando em cada caso o numero de polos em MF à direita.

2 - (3 pts.) - Para o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária, cuja FTMA tem um ganho K, um polo na origem e um polo duplo em -1, tendo ainda um zero em +1 e zeros imaginários em -10 e +10, trace o diagrama de bode em malha aberta correspondente, Para K negativo, tal que o GBF=0dB, primeiramente explicitando a função normalizada nesse caso, em seguida utilizando as aproximações assintóticas, depois esboçando as correções, e assim ilustrando como ficariam as curvas reais. Para o traçado use papel semi-log. Indique as inclinações resultantes no diagrama de módulo e deixe as aproximações assintóticas, principalmente na fase.

3 - (3 pts) Considere o sistema contínuo, com realimentação negativa unitária, cuja FTMA, G(S), é definida pelo diagrama de Bode abaixo. G(S) tem, entre outros parâmetros, ganho positivo e um zero à direita. Esse é o típico sistema para o qual o MATLAB traça o Bode fora da nossa convenção para a fase (foi o que ele fez).

- Esboce o polar correspondente.

- Identifique os parâmetros de G(S) (GBF e frequências de corte, na forma normalizada).

- Corrija o traçado do diagrama, diretamente sobre a figura abaixo, alterando adequadamente os valores da escala.