RecP2SR201602 Prof. Edson de Paula Ferreira

1. Para o sistema continuo com realimentação negativa unitária, tal que a função de transferência G1(S) é dada abaixo:

G1S=K(S-2)2(S2+9)

1.1. (1 pto)  Trace o diagrama polar, determinando analiticamente os pontos necessários à  análise de estabilidade pelo critério simplificado de Nyquist.

1.2. (2 ptos) Faça a análise de estabilidade, em função de K, usando explicitamente o critério simplificado de Nyquist, determinando o numero de polos em malha fechada à direita nos casos instáveis, para todo K (positivo ou negativo).

1.3. (2 ptos) Escolha um valor de K tal que o sistema seja estável e trace o diagrama de Bode. Em seguida acrescente um atraso em caminho direto tal que o sistema continue estável. Escolha o atraso adequadamente e explicite o seu efeito no diagrama de Bode. Feito isso, determine o valor de ganho que leva o sistema ao limiar de estabilidade. Explicite tudo de modo claro e inequívoco, sem bagunça.

2. (2 ptos)  Esboçar, sem bagunça, os diagramas polares para os sistemas cujas funções de transferência G2(S) e G3(S) são dadas abaixo:

G2S=K(S+1)(S2+4)(S-2)(S2+1)   ,  G3S=S2(S2-2S+2)(S2+2S+2)

3. (3 ptos) Traçar o diagrama de Bode do sistema contínuo cuja função de transferência G4(S) é dada abaixo:

G4S=(1630)S+0,32(S-80)S(S+2)(S2+64)