RecP5P6SR201801  Edson de Paula Ferreira

Para o sistema contínuo, com realimentação negativa e unitária, tal que o diagrama de Bode da função de transferência em malha aberta é dado abaixo, para certo ganho normalizado, numa certa faixa de frequência:

a) Esboce o Diagrama Polar correspondente, determine o valor do ganho normalizado e do erro estacionário finito. Obtenha a margem de ganho, a margem de fase, a frequência de cruzamento de ganho e a frequência de cruzamento de fase.

b) Multiplique essa função por um ganho K positivo e analise a estabilidade em malha fechada para qualquer valor de K. Faça o mesmo para K negativo. Use explicitamente o critério simplificado de Nyquist.

c) Modifique o ganho para ter o sistema numa condição estável, com uma margem de fase de 45 graus. Explicite o erro estacionário finito, a margem de ganho, a frequência de cruzamento de ganho e a frequência de cruzamento de fase. Indique neste caso qual seria o valor do atraso puro que levaria o sistema ao limiar de estabilidade. Inclua o efeito do atraso no diagrama de Bode.

Na solução não modifique, em hipótese alguma, a curva de módulo do diagrama de Bode com as variações de ganho, mostre tudo pela modificação da reta de 0 dB.

Nos casos instáveis explicite a obtenção do numero de polos em malha fechada à direita.